- Цель лабораторной работы.

Получить навыки создания 3D моделей из листового материала с помощью системы автоматизированного проектирования Autodesk Inventor 10.

- Задание на лабораторную работу.

Построить 3D модель детали из листового материала, её развертку и чертёж в системе Autodesk Inventor 10 (шаблон «ЛистМат.ipt»).

- Особенности конструирования деталей из листового материала.

Работа с листовым материалом подразумевает некоторую оптимизацию. Листовой материал имеет на всем протяжении одинаковую толщину. Такие элементы, как радиусы гибки и размеры технологических элементов, обычно также одинаковы по всей детали. Необходимо ввести все нужные значения в качестве параметров детали из листового материала, а далее программа сама по мере необходимости применяет их. Так, при создании фланца нет необходимости добавлять изгиб вручную.

Развертка - еще одно отличие деталей из листового материала от обычных деталей. Детали из листового материала создаются на основе плоских заготовок. Autodesk Inventor позволяет получить развертку детали из листового материала. Развертка может быть просмотрена в отдельном окне.

Детали из листового материала можно создать двумя способами:

- Начать новую деталь. Выбрать из меню Файл > Создать, а затем указать шаблон листового материала. Значения толщины материала, радиуса гибки и угловой высечки хранятся в шаблоне. Используя команды построения эскиза, создать контуры граней детали. Перейти в среду работы с листовым материалом. Такой способ является более предпочтительным.

- Можно создать обычную деталь, а затем выбрать из меню Преобразовать > Листовой материал. Обычная деталь преобразуется в деталь из листового материала. В инструментальную палитру загружается набор команд для листового материала. После преобразования обычной детали в деталь из листового материала следует заменить значения размеров и параметров толщины словом (параметром) Толщина. Например, следует использовать параметр Толщина для определения глубины выдавливания конструктивного элемента.

- Рекомендации по выполнению лабораторной работы.

Используйте следующие основные возможности для создания 3D моделей из листового материала (по готовому эскизу):

- Задание толщины листа и материала листа (команда "стили листового материала", вкладка "параметры листа");

- Создание конструктивного элемента детали из не замкнутого эскизного контура (команда "фланец с отгибом");

- Создание конструктивного элемента детали из замкнутого эскизного контура (команда "грань");

- Добавление фланца (команда "фланец");

- Добавление к кромкам листовой конструкции скругляющих поверхностей (команда "отбортовка");

- Создание выреза на поверхности листовой конструкции по эскизному контуру (сначала создаём эскиз контура выреза, затем применяем команду "вырез");

- Создание параметрических вырезов специфической формы (сначала создаём эскиз с координатами местоположения будущего выреза (команда "точка/центр" в режиме 2D эскизирования), а потом применяем команду "высечка");

- Создание отверстия на поверхности листовой конструкции с помощью команды "отверстие"(это типовой конструктивный элемент, поэтому предварительно строить эскиз с его координатами, в общем случае, не требуется);

- Размножение элементов листовой конструкции (например, отверстий) массивом (команды "прямоугольный массив" и "круговой массив");

- Скругление острых углов модели (команда "угловое скругление");

- Создание сгиба по заданной на эскизе линии (команда "сгиб по линии");

- Получение развёртки готовой 3D модели из листового материала (команда "развёртка").

- Примеры 3D моделей из листового материала, построенных в системе автоматизированного проектирования Autodesk Inventor 10 (шаблон ЛистМат.ipt).

  - Коробок с фланцами, вырезами, массивом отверстий, отбортовками, высечками  и угловым скруглением (см. рис1).

Рис.1. Коробок из листового материала.

Развёртка данной детали изображена на рис.2.

Рис.2. Развёртка коробка из листового материала.

  - Кронштейн с фланцем, отверстиями, высечками, отбортовками, сгибами по линии и с угловым скруглением (см. рис.3).

Рис.3. Кронштейн из листового материала.

Развёртка данного кронштейна изображена на рис.4.

Рис.4. Развёртка кронштейна.