RS-триггер с инверсными входами.

Логическая структура триггера приведена на рис. 4.2,а. Отличие от логической структуры рассмотренного выше RS-триггера с прямыми входами состоит лишь в том, что здесь использованы логические элементы И-НЕ.

рис 4.2

При этом активным логическим уровнем на входах является уровень лог. 0, пассивным - лог. 1. Для того чтобы активными были, как и в предыдущем триггере, входные сигналы S = 1 и R=1, будем считать, что на входы подаются инверсии и . Тогда при S = 1 (или R = 1) = 0 (или = 0) и на входе триггера будет действовать активный уровень лог. 0. Другое удобство такого обозначения входных величин состоит в том, что триггер с инверсными входами описывается той же таблицей состояний (рис. 4.1.б), что и триггер с прямыми входами.

Рассмотрим устойчивые состояния триггера. Пусть на входах действуют пассивные уровни S = 0 и R = 0 ( = l и = 1). В состоянии 0 триггера Q = 0, этот уровень передается на вход элемента В и вызывает на его выходе уровень Q = l, уровень 1 с выхода элемента В подается на вход элемента А, и так как на обоих входах элемента А уровень 1, то на выходе этого элемента Q = 0. Аналогично определяется второе устойчивое состояние триггера.

При подаче активного уровня = 0 (S = 1) на выходе элемента А устанавливается уровень Q = l, на выходе элемента В - уровень = 0 и триггер оказывается установленным в состояние 1. При подаче активного уровня = 0 (R = 1) триггер устанавливается в состояние 0. Как и для триггера с прямыми входами, одновременная подача активных уровней на оба входа не допускается.

На рис. 4.2,б показано условное обозначение RS-триггера с инверсными входами.