### Мультиплексоры

Мультиплексор - это устройство, осуществляющее выборку одного или нескольких входов и подключает его к своему выходу.

Условное обозначение.

D0-D3-входы данных
A0-A1-адресный вход
C-вход синхронизации
Q и - прямой и инверсный выходы
00      D0     Q
01      D1     Q
10      D2     Q
11      D3     Q

| Адреса |  | Стр. | Вых. |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | A0 |  |  |
| X | X | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | 0 | D1 |
| 1 | 0 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | 0 | D3 |

Каждому информационному входу мультиплексора присваивается адрес (D0-D3). При подачи сторобирующего сигнала (сигнал на вход С) мультиплексор выбирает один из входов, адрес которого подается в двоичном коде на адресные входы и подключает его к выходу. Таким образом подавая на адресные входы адреса различных информационных входов можно передать цифровые сигналы с этих входов на выход Q. Следовательно, число информационных входов nинф. И число адресных входов nадр связаны следующим соотношением: nинф=2nадр.

##### Мультиплексорное дерево

Промышленностью выпускаются мультиплексоры, в которых количество адресных входов не более 4-х. Если необходимо смонтировать более 16-и каналов используется мультиплексорное дерево.

### Демультиплексоры

Демультиплексор- устройство, имеющие один информационный вход, адресные входы и несколько выходов, осуществляющие коммуникацию входа на тот вход, адрес которого задан на адресных входах. (Е- вход разрешения работы).

Условное обозначение
С помощью демультиплексора и мультиплексора можно построить коммутатор каналов.

Манипулируя сигналами x1-x4, можно скоммутировать любые входные и выходные цепи, т.е. например сигнал со входа D0подать на выход Q2, для чего на адресные входы подаём: x1=0; x2=0; x3=0; x4=1;

##### Демультиплексорное дерево

Строится в том случае, если не хватает адресных входов, для реализации необходимого количества коммутируемых каналов.

Работа схемы:
например необходимо входной сигнал D на 14 выход демультиплексора: X1X2X3X4=1110. комбинация X3X4выбирает 2-ой выход на каждом из демультиплексоров 2-5, комбинация X1X2 выбирает демультиплексор на который будит подаваться сигнал. В данном примере Dподасться на 3-й выход Q2 5 демультиплексора (т.е. 14 выход